Electro-Voice DC-ONE使用简介

万瑞莱腾

黄珑章

DC-ONE是一款2路输入，6路输出的数字信号处理器，用于扬声器的控制和优化。它是在EV DSP技术积累上开发的新一代EV数字信号处理器。EV的数字处理广泛应用于奥运会场馆、世界杯赛场、Live 8和Live Earth演唱会等更多场合。其无与伦比的性能得到证明。多年来EV已经设立了卓越的信号处理解决方案的行业标准，这个高标准是以出众的动态范围，传奇般的可靠性，和强大的DSP处理能力著称的——如果使用其它设备实现同样功能将花费数倍的金钱和时间。世界级的浮点处理能力确保现有EV扬声器的参数预设可以和未来的处理平台完全兼容，也允许在增加新功能后扩展DC-ONE的处理能力。

DC-ONE前面板

DC-ONE后面板

前面板左半部

USB接口——使用DC-ONE编辑软件进行高级编辑控制。USB 1.0端口连接到PC上运行，支持Windows XP及Vista系统。任何可用的软件可在www.electrovoice.com官网更新下载，可以简便的在现场升级。

LED指示灯——可靠的、精确的输入显示，确保精确的增益水平。

Edit——按下此键就可以在选择的设置和你编辑的设置之间转换。使用此功能，以监测进展在编辑或创建预置。后来调用起新预设会提示您保存更改，这时你可以做什么或不做。

Setup——便捷的系统配置：2路立体声、3路立体声、4路加全频、5路加全频或自由配置

Store——按存储键，此时在运行模式下显示屏幕显示的是存储预置，而此时存储按钮灯亮。在此屏幕编辑预置可以命名并保存到一个用户预设的位置。按下存储按钮再次完成预设的保存操作。想要退出而不存储当前预置，按下Edit或Setup按钮返回到运行模式屏幕。

Recall——按下调用按钮，此时在运行模式的显示屏幕显示的是调用预设，此时调用按钮灯亮。在此屏幕，任何60工厂和20个用户预置可以回顾到当前的内存。再按一下调按钮完成预定读取操作并返回液晶显示器显示运行模式。退出而不调用预设，按下Edit或Setup按钮返回屏幕的运行模式。

（DC-ONE前面板右半部）

Input HPF Button——当按下高通滤波器按钮时，当前编辑的预设模式将跳转到高通滤波器的输入A通道：继续以上的按键，屏幕将切换输入A与输入B的显示。

Input PEQ Button——当按下参量均衡器按钮时，当前编辑的预设模式将跳转到输入参数均衡器的第一个屏幕。随后按键切换输入A和输入B之间的显示。

Input GEQ Button——当按下图示均衡器按钮时，当前编辑的预设模式将跳转到输入的图形均衡器屏幕。随后的按键将切换输入A显示输入B之间的显示。

Input Delay Button——当按下输入延时按钮时，当前编辑的预设模式将跳转到输入的延时器屏幕。随后的按键将切换输入A显示输入B之间的显示。

Output X-Over Button——当按下输出分频按钮时，当前编辑的模式将跳转到第一个输出通道分频屏幕。再按下跳到第二个输出通道，依此类推。

Output PEQ Button——当按下输出参量均衡按钮时，当前编辑的预设模式将跳转到输出参量均衡屏幕。再按下跳到第二个输出通道，依此类推。

Output Delay Button——当按下输出延时按钮时，当前编辑的预设模式将跳转到输出延时屏幕。再按下跳到第二个输出通道，依此类推。

Output Level Button——当按下电平按钮时，当前编辑的预设模式将跳转到输出电平调节屏幕。再按下跳到第二个输出通道，依此类推。

DC-ONE编辑软件的特点

增强的处理导航——快速进入你需要设置的参数界面，不用在无穷尽的菜单中翻找。

设定输出的显示——包括增益衰减和配置模式。

DC-ONE编辑软件 通过一个直观的用户界面，可以让用户对系统进行深入的控制。功能上讲，DC-ONE编辑软件使用了图形算法和清晰度配色方案，这是从流行的录音软件的来到灵感。图示的效果胜过千言万语，您不需要用文字和数字来编辑您想要的声音，现在图形界面使您可以立即以图形形式显示并控制各项参数和设置，这一切都是现场和实时的。

独特的延时调整界面——用户可以摆放系统的各组成部分，就像在现实空间中向前后向后移动他们一样。提供多通道关系选项，总延时时间一直被显示出来。

增强的处理导航——快速进入你需要设置的参数界面，不用在无穷尽的菜单中翻找。

设定输出的显示——包括增益衰减和配置模式。

可选的前面板访问——不同的参数锁定——通过禁止调整参数和设置保证系统和设备的安全，被禁止的参数和设置是可选的。锁定图标显示出哪些参数在前面板上不可调整。

用户使用DC-ONE的编辑软件将系统控制和配置带入一个新的水平。通过热插拔的USB接口，DC-ONE可与Windows PC计算机连接。

所有的参数百变和编辑都即时生效，使得用户可以立即听到调整带来的效果变化。系统所有参数，包括VU表，静音开关，电平控制，DSP功能都可即时看到，为用户提供对系统进行的全面监控。

DC-ONE带来最大限度的灵活性：所有参数调整可以保存为项目文件，存储在PC中；设置可以存储在DC-ONE的硬件中，也可以放在软件中，可以随时调用。

无论你有多少扬声器系统需要管理，还是简单的保存不同工作场地的EQ设置，DC-ONE编辑软件提供了全部的工具和适应能力，有了它们就可以使声音听上去更好，演出也会变得更轻松！下面是详细的使用介绍。

在PC机上正确安装好DC-ONE Editor（DC-ONE编辑软件目前为1.2.0版本）后，通过USB将DC-ONE与PC连接起来然后开机（初次与PC机连接时将会花几分钟时间进行数据同步）。开机后将会弹出同步模式对话框（如图1），需要您做出选择：PC与DC-ONE同步或是DC-ONE与PC同步，两者的区别在于数据进行同步的方向（从PC到DC-ONE或是从DC-ONE到PC）。

工具栏：新建文件、打开文件、保存文件、保存设置、导入设置、配置、系统概要、参量均衡（输入）、图示均衡（输入）、延时（输入）、分频、参量均衡（输出）、延时（输出）、输出电平及压限、输出频响

以下分别对DC-ONE Editor常用功能的特点进行细解

CONFIGURATION：配置，在该模块下您实现路由及面板功能指示灯配置等功能。

PROGRAM：项目（PROGRAM MANE：项目名称；AUTHOR：作者；REVISION：修改；DATE：日期）

CONFIGURATION：系统配置（CONFIGURATION：系统配置模式选择如右图由上至下分别为：

2路立体声+自由配置；

3路立体声；

4路+自由配置；

5路+自由配置；

自由配置；

3路立体声+单声道低音+自由配置；

4路立体声+单声道低音+超低

STANDARD：标准配置（ROUTING-路由标准配置：1、2、3 输出通道的信号源为“input A”；4、5、6 输出通道的信号源为“input B”。注：选中该选项后路由配置将不可修改，按标准配置）；

FULL EDIT：全编辑（选中该选项后，1-6路输出通道信号源可在“input A”、“input B”、“input A+B”中任选其一）；

INPUT SOURCE：输入信号源（Analog-模拟信号；Digital-数字信号，默认为模拟信号）；

DESTINATION：输出通道命名（可对6个输出通道进行命名）；

CONFIG LEDS：系统配置LED指示灯（从左到右4个指示灯分别：Sub-超低频、Lo-低频、Mid-中频、Hi-高频。用鼠标点亮任意一只等后设备的前面板上对应的LED指示灯将会亮起。）；

SYSTEM OVERVIEW：系统概要，从中您可清晰的看到整个系统的流程由INPUTS输入、INPUT EQ输入均衡、INPUT DELAY输入延时、ROUTING路由、CROSSOVER分频、OUTPUT EQ输出均衡、OUTPUT DELAY输出延时、LIM/LEVELS限幅/电平、OUTPUTS输出，构建而成。如图

用鼠标点击以上所列出的各模块会弹出相应的编辑窗口，从而对这些这编辑窗口内的各种参数进行修改。

EQ：均衡，输入10段/输出5段。INPUT EQ分为两个模块：“PEQ参量均衡”和“GEQ图示均衡”。“PEQ”中限波模式有：“LOSLV”、“HISLV”、“PEQ”、“LOPASS”、“HIPASS”五种模式，分别为：低频滤波器、高频滤波器、参量均衡、低通滤波器、高通滤波器；参量均衡的“Q值”为0—20可选；增益量为±15dB。

CROSSOVER：分频，可对1—6通道任意分频，17种斜率可选

DELAY：延时，通过延时功能，您能将不同位置的扬声器发出的声音同时到达听众的耳朵。在DC-ONE中延时的单位为有：“Milliseconds”、“Microseconds”、“feet”、“Inches”、“Meters”、“Centimeters”（毫秒、微秒、英尺、英寸、米、厘米）

LIMITERS：限幅器。THRESHOLD（阈值）从-9dBu至21dBu，梯度为0.5dBu；AMPLIFIER（放大器）24个EV经典功率放大器型号可选；RELEASE（恢复时间）50ms-300ms可调，梯度为0.2/0.3ms。

使用过EV DX38编辑软件过的老用户看到DC-ONE Editor编辑界面后，想必第一感觉就是焕然一新！DC-ONE 以强大的功能、非凡的品质、稳定的性能、灵活便捷的操作界面，带给用户全新的体验！

欢迎登录http://www.warrennorton.com下载更详细的使用说明 《EV DC-ONE用户手册》。