一般数字处理器的用法

一般数字处理器，内部的架构普遍是由输入和输出部分组成，其中属于音频处理部分的功能一般如下：输入部分一般包括，输入增益控制（INPUT  GAIN）,输入均衡（若干段参数均衡）调节（INPUT  EQ）,输入端延时调节(INPUT  DELAY),  输入极性（也就是大家说的相位）转换（input  polarity）等功能。而输出部分一般有信号输入分配路由选择（ROUNT），高通滤波器（HPF），低通滤波器（LPF），均衡器（OUTPUT  EQ），极性（polarity）,增益（GAIN）,限幅器启动电平（LIMI T）这样几个常见的功能。

下面介绍一下一般数字处理器各个功能部分的主要特点：

输入增益：这个想必大家都明白，就是控制处理器的输入电平。一般可以调节的范围在12分贝左右。

输入均衡：一般数字处理器大多数使用4——8个全参量均衡，内部可调参数有3个，分别是频率、带宽或Q值、增益。第一和第三两个参数调节大家一般都明白，比较困惑的是带宽（或Q值），这个我也不想多说，只告诉大家一个基本的概念：带宽，用OCT表示，OCT=0.35,调节范围，调节效果和31段均衡一样，OCT=0.7，调节范围与效果和15段均衡差不多，OCT=1,调节范围和7段均衡差不多。OCT值越大，说明你调节范围越宽。而Q值，它可以理解为OCT的倒数，OCT=0.35对应的Q值大约就是Q =3,大家可以自己换算一下。在进行调节的时候，如果你不是很明白，就把这个带宽值设为0.3左右( 或Q=3)，然后选择需要调的频率，这样，你就可以按照31段均衡的调法和感觉来调增益了。

还有一些数字处理器比如DBX，一般输入均衡可以在参量均衡(parameter  EQ)和图示均衡(praphics  EQ)之间互相转换，使用哪一种类型，主要看你的个人操作习惯了。

输入延时：这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时，一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。

输入极性转换：可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换，省掉你改线了。

以上是输入部分的介绍，下面说一下输出部分。

信号输入分配路由选择（ROUNT）：作用是让这个输出通道选择接受那一个输入通道过来的信号，一般可以选择A（1）路输入，B（2）路输入或混合输入（A+B或mix  mono）,如果你选择A，那么这个通道的信号就来自输入A，不接受输入B的信号，如果选择A+B，那么，不管A或者B路哪个有信号，这个通道都会有信号进来。

高通滤波器（HPF）:这个就是用来调节输出信号的频率下限，比如调节音响的下分频点，内部一般也是由3 个参数组成，一个是频率，用来选择需要的频率下限值，另一个是滤波器形式，一般有3种，L-R、BESSAL,butworth,如果你不明白的话，选择L-R就可以，第三个参数就是滤波器斜率，一般有6，12，18，24，48dB/OCT几种，太深的我也不多说了，这个斜率的意思就是你选择的数值越大，分的越干净。

低通滤波器（LPF）：就是用来调节输出信号的频率上限，比如控制超低音的上

HPF和LPF组合起来就是带通滤波器，比如一个处置3分频音箱，分频点是500/3000赫兹，那么低音通道的LPF就选500，中音通道的HPF选500，LPF选3000，滤波器形式选L-R,分频率选24，一般都没错。

另外，有些处理器是把滤波器形式和分频斜率组合在一起作为选项的。

输出均衡一般和输入均衡一样的玩法，只不过一般输出均衡只是参量均衡，而没有图示均衡的选项。

输出极性调节和输入部分一样，用于转换输出信号的极性，有些处理器在输出端还有相位角（PHASE）调节，这个就有点深了，我先不多说。

输出端的限幅器:一般有3个参数可调，就是启动电平、启动时间和恢复时间。启动电平的调节根据功放和音箱的特性，一般在正常情况下，控制让功放不要出红灯，启动时间和恢复时间根据频率来选择，低频用慢启动快恢复，高频用快启动慢恢复，中频居中。

处理器的调节选项一般有几种，一种是类似DBX的，功能选项键位于面板上，按不同的功能，进入不同的的设置菜单，然后再利用上下左右键选择需要调节的参数，再用参数轮调节数据。还有类似XTA的，按动各个通道的编辑键，进入这个通道的编辑界面，然后通过一些功能键选择需要调节的功能和参数。